哨兵底盘通信

- 图片示例

共有22位数据，分为四个部分

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | header |
| 2 | cmd id |
| 3 | data |
| 4 | crc16校验 |

- header

表头部分包含五个数据，底盘通信情况下一般为固定数据:a5 d 0 0 d3

| 序号 | 图中示例 | 信息内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | a5 | SOF，固定为a5 |
| 2 | 0d | data部分序列总长度 |
| 3 | 00 | data部分序列总长度，（uint_16小端序） |
| 4 | 00 | Seq, 包序列号， 0~255循环 |
| 5 | d3 | 对前四个数据的crc8校验码 |

- cmd  id

命令控制部分，哨兵底盘移动的cmd_id为0x0402，通信时顺序相反，示例中显示为:2 4

- data主数据部分

data分为四部分，图示中使用绿色5，6，7，8标出，分别代表linear.x，linear.y，angular.z，top_ﬂag x,y,z数据均为float类型，传输时转为uint8，示例数据为x:1.5，y:2.5，z:0.5

通信时顺序反向，如：1.5转为uint8为：3f c0 00 00，传输时则为0 0 c0 3f（即小端序）

| 绿色序号 | 图中示例 | 信息内容 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0 0 c0 3f | linear.x（x方向线速度），雷达的正方向 |
| 6 | 0 0 20 40 | linear.y（y方向线速度），雷达的左边 |
| 7 | 0 0 0 3f | angular.z（yaw轴方向），雷达逆时针转动方向 |
| 8 | 0 | top_ﬂag，数据结束标志，固定为0 |

- cmd_id与数据帧对照

- NUC->底盘（串口）

0x401 哨兵自主决策数据转发

即裁判系统中指令0x120哨兵自主决策相关指令

| 字节偏移量 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 哨兵自主决策相关指令，详见裁判系统通信协议 |

0x402 底盘控制1

控制底盘x、y速度、是否开启小陀螺、是否开启云台扫描、是否使用超电

| 字节偏移量 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 底盘X轴（前进）速度（m/s） |
| 4 | 4 | 底盘Y轴（右移）速度（m/s） |
| 8 | 1 | bit0: 是否开启小陀螺，1为开启，0为关闭 bit1: 是否开启大云台扫描，1为开启，0为关闭 bit2: 是否开启超电，1为开启，0为关闭 |

0x403 底盘控制2

控制大云台朝向角度（因与0x402 底盘控制1中云台扫描相冲突而单列一个）

| 字节偏移量 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 大云台目标角度（°） |

- 底盘->NUC（串口）

0x001~0x311 裁判系统数据转发

- NX->云台（CAN）

0x404 云台及发射结构控制

控制云台yaw、pitch及是否开火

| 字节偏移量 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | bit0: 是否开火 1为开火，0为关闭 |
| 1 | 1 | bit0: 是否开启扫描 1为开启，0为关闭 |
| 2 | 2 | 目标Yaw角度的100倍（int16） |
| 4 | 2 | 目标Pitch角度的100倍（int16） |
| 6 | 2 | 保留位 |

- 云台->NX（CAN）

0x504 小云台四元数

小云台四元数

| 字节偏移量 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2 | x*1e4（int16） |
| 2 | 2 | y*1e4（int16） |
| 4 | 2 | z*1e4（int16） |
| 6 | 2 | w*1e4（int16） |

- 底盘->云台（CAN）

0x601 裁判系统数据转发

比赛是否开始、射击热量（这条应该由云台和NX共同接收）

| 字节偏移量 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | bit0: 比赛是否开始 1为开始，0为结束或未开始 bit1: 我方阵营 0为红方， 1为蓝方 bit2-3: 哨兵当前姿态 |
| 1 | 1 | 保留位 |
| 2 | 2 | 射击热量 |
| 4 | 2 | 允许发弹量 |
| 6 | 2 | 保留位 |

- 云台->底盘（CAN）

0x602 遥控器数据转发

遥控器接收端连接云台C板，通过CAN转发至底盘C板以控制底盘

| 字节偏移量 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 6 | 遥控器数据0~5位 |
| 6 | 2 | 遥控器数据16~17位 |

0x603 IMU数据转发

IMU连接云台C板，通过CAN转发至底盘C板以控制底盘

| 字节偏移量 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 | IMU Yaw数据（fp32） |
| 4 | 4 | 保留位 |

- crc16校验码

对前面三部分数据进行crc16校验得到的校验码，示例中为：98 1f

- crc8，crc16校验程序

crc.h

#ifndef CRC_H #define CRC_H

#include <stdint.h>

extern uint8_t Get_CRC8_Check_Sum(uint8_t *pchMessage,uint32_t dwLength,uint8_t ucCRC8); extern uint8_t Verify_CRC8_Check_Sum(uint8_t *pchMessage, uint32_t dwLength);

extern void Append_CRC8_Check_Sum(uint8_t *pchMessage, uint32_t dwLength);

extern uint16_t Get_CRC16_Check_Sum(uint8_t *pchMessage,uint32_t dwLength,uint16_t wCRC); extern uint8_t Verify_CRC16_Check_Sum(uint8_t *pchMessage, uint32_t dwLength);

extern void Append_CRC16_Check_Sum(uint8_t * pchMessage,uint32_t dwLength) ;

#endif

crc.cpp

#include "crc.h"

//crc8 generator polynomial:G(x)=x8+x5+x4+1 const uint8_t CRC8_INIT = 0xff;

const uint8_t CRC8_TAB[256] =

{

| 0x00, 0x5e, | 0xbc, | 0xe2, | 0x61, | 0x3f, | 0xdd, | 0x83, | 0xc2, | 0x9c, | 0x7e, | 0x20, | 0xa3, | 0xfd, | 0x1f, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x41, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x9d, 0xc3, | 0x21, | 0x7f, | 0xfc, | 0xa2, | 0x40, | 0x1e, | 0x5f, | 0x01, | 0xe3, | 0xbd, | 0x3e, | 0x60, | 0x82, |
| 0xdc, 0x23, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x7d, 0x9f, | 0xc1, | 0x42, | 0x1c, | 0xfe, | 0xa0, | 0xe1, | 0xbf, | 0x5d, | 0x03, | 0x80, | 0xde, | 0x3c, | 0x62, |
| 0xbe, 0xe0, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x02, 0x5c, | 0xdf, | 0x81, | 0x63, | 0x3d, | 0x7c, | 0x22, | 0xc0, | 0x9e, | 0x1d, | 0x43, | 0xa1, | 0xff, | 0x46, |
| 0x18, 0xfa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xa4, 0x27, | 0x79, | 0x9b, | 0xc5, | 0x84, | 0xda, | 0x38, | 0x66, | 0xe5, | 0xbb, | 0x59, | 0x07, | 0xdb, | 0x85, |
| 0x67, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x39, 0xba, | 0xe4, | 0x06, | 0x58, | 0x19, | 0x47, | 0xa5, | 0xfb, | 0x78, | 0x26, | 0xc4, | 0x9a, | 0x65, | 0x3b, |
| 0xd9, 0x87, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x04, 0x5a, | 0xb8, | 0xe6, | 0xa7, | 0xf9, | 0x1b, | 0x45, | 0xc6, | 0x98, | 0x7a, | 0x24, | 0xf8, | 0xa6, | 0x44, |
| 0x1a, 0x99, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xc7, 0x25, | 0x7b, | 0x3a, | 0x64, | 0x86, | 0xd8, | 0x5b, | 0x05, | 0xe7, | 0xb9, |  |  |  |  |
| 0x8c, 0xd2, | 0x30, | 0x6e, | 0xed, | 0xb3, | 0x51, | 0x0f, | 0x4e, | 0x10, | 0xf2, | 0xac, | 0x2f, | 0x71, | 0x93, |
| 0xcd, 0x11, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x4f, 0xad, | 0xf3, | 0x70, | 0x2e, | 0xcc, | 0x92, | 0xd3, | 0x8d, | 0x6f, | 0x31, | 0xb2, | 0xec, | 0x0e, | 0x50, |
| 0xaf, 0xf1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x13, 0x4d, | 0xce, | 0x90, | 0x72, | 0x2c, | 0x6d, | 0x33, | 0xd1, | 0x8f, | 0x0c, | 0x52, | 0xb0, | 0xee, | 0x32, |
| 0x6c, 0x8e, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xd0, 0x53, | 0x0d, | 0xef, | 0xb1, | 0xf0, | 0xae, | 0x4c, | 0x12, | 0x91, | 0xcf, | 0x2d, | 0x73, | 0xca, | 0x94, |
| 0x76, 0x28, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xab, 0xf5, | 0x17, | 0x49, | 0x08, | 0x56, | 0xb4, | 0xea, | 0x69, | 0x37, | 0xd5, | 0x8b, | 0x57, | 0x09, | 0xeb, |
| 0xb5, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x36, 0x68, | 0x8a, | 0xd4, | 0x95, | 0xcb, | 0x29, | 0x77, | 0xf4, | 0xaa, | 0x48, | 0x16, | 0xe9, | 0xb7, | 0x55, |
| 0x0b, 0x88, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0xd6, 0x34, | 0x6a, | 0x2b, | 0x75, | 0x97, | 0xc9, | 0x4a, | 0x14, | 0xf6, | 0xa8, |  |  |  |  |
| 0x74, 0x2a, | 0xc8, | 0x96, | 0x15, | 0x4b, | 0xa9, | 0xf7, | 0xb6, | 0xe8, | 0x0a, | 0x54, | 0xd7, | 0x89, | 0x6b, |
| 0x35, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| }; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

uint8_t Get_CRC8_Check_Sum(uint8_t *pchMessage,uint32_t dwLength,uint8_t ucCRC8)

{

uint8_t ucIndex; while (dwLength--)

{

ucIndex = ucCRC8^(*pchMessage++); ucCRC8 = CRC8_TAB[ucIndex];

}

return (ucCRC8);

}

/*

** Descriptions: CRC8 Verify function

** Input: Data to Verify,Stream length = Data + checksum

** Output: True or False (CRC Verify Result)

*/

uint8_t Verify_CRC8_Check_Sum(uint8_t *pchMessage, uint32_t dwLength)

{

uint8_t ucExpected = 0;

if ((pchMessage == 0) || (dwLength <= 2)) return 0;

ucExpected = Get_CRC8_Check_Sum(pchMessage, dwLength-1, CRC8_INIT); return (ucExpected == pchMessage[dwLength-1]);

}

/*

** Descriptions: append CRC8 to the end of data

** Input: Data to CRC and append,Stream length = Data + checksum

** Output: True or False (CRC Verify Result)

*/

void Append_CRC8_Check_Sum(uint8_t *pchMessage, uint32_t dwLength)

{

uint8_t ucCRC = 0;

if ((pchMessage == 0) || (dwLength <= 2)) return;

ucCRC = Get_CRC8_Check_Sum((uint8_t *)pchMessage, dwLength-1, CRC8_INIT); pchMessage[dwLength-1] = ucCRC;

}

const uint16_t CRC_INIT = 0xffff; const uint16_t wCRC_Table[256] =

{

| 0x0000, | 0x1189, | 0x2312, | 0x329b, | 0x4624, | 0x57ad, | 0x6536, | 0x74bf, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x8c48, | 0x9dc1, | 0xaf5a, | 0xbed3, | 0xca6c, | 0xdbe5, | 0xe97e, | 0xf8f7, |
| 0x1081, | 0x0108, | 0x3393, | 0x221a, | 0x56a5, | 0x472c, | 0x75b7, | 0x643e, |
| 0x9cc9, | 0x8d40, | 0xbfdb, | 0xae52, | 0xdaed, | 0xcb64, | 0xf9ff, | 0xe876, |
| 0x2102, | 0x308b, | 0x0210, | 0x1399, | 0x6726, | 0x76af, | 0x4434, | 0x55bd, |
| 0xad4a, | 0xbcc3, | 0x8e58, | 0x9fd1, | 0xeb6e, | 0xfae7, | 0xc87c, | 0xd9f5, |
| 0x3183, | 0x200a, | 0x1291, | 0x0318, | 0x77a7, | 0x662e, | 0x54b5, | 0x453c, |
| 0xbdcb, | 0xac42, | 0x9ed9, | 0x8f50, | 0xfbef, | 0xea66, | 0xd8fd, | 0xc974, |
| 0x4204, | 0x538d, | 0x6116, | 0x709f, | 0x0420, | 0x15a9, | 0x2732, | 0x36bb, |
| 0xce4c, | 0xdfc5, | 0xed5e, | 0xfcd7, | 0x8868, | 0x99e1, | 0xab7a, | 0xbaf3, |
| 0x5285, | 0x430c, | 0x7197, | 0x601e, | 0x14a1, | 0x0528, | 0x37b3, | 0x263a, |
| 0xdecd, | 0xcf44, | 0xfddf, | 0xec56, | 0x98e9, | 0x8960, | 0xbbfb, | 0xaa72, |
| 0x6306, | 0x728f, | 0x4014, | 0x519d, | 0x2522, | 0x34ab, | 0x0630, | 0x17b9, |
| 0xef4e, | 0xfec7, | 0xcc5c, | 0xddd5, | 0xa96a, | 0xb8e3, | 0x8a78, | 0x9bf1, |
| 0x7387, | 0x620e, | 0x5095, | 0x411c, | 0x35a3, | 0x242a, | 0x16b1, | 0x0738, |
| 0xffcf, | 0xee46, | 0xdcdd, | 0xcd54, | 0xb9eb, | 0xa862, | 0x9af9, | 0x8b70, |
| 0x8408, | 0x9581, | 0xa71a, | 0xb693, | 0xc22c, | 0xd3a5, | 0xe13e, | 0xf0b7, |
| 0x0840, | 0x19c9, | 0x2b52, | 0x3adb, | 0x4e64, | 0x5fed, | 0x6d76, | 0x7cff, |
| 0x9489, | 0x8500, | 0xb79b, | 0xa612, | 0xd2ad, | 0xc324, | 0xf1bf, | 0xe036, |
| 0x18c1, | 0x0948, | 0x3bd3, | 0x2a5a, | 0x5ee5, | 0x4f6c, | 0x7df7, | 0x6c7e, |
| 0xa50a, | 0xb483, | 0x8618, | 0x9791, | 0xe32e, | 0xf2a7, | 0xc03c, | 0xd1b5, |
| 0x2942, | 0x38cb, | 0x0a50, | 0x1bd9, | 0x6f66, | 0x7eef, | 0x4c74, | 0x5dfd, |
| 0xb58b, | 0xa402, | 0x9699, | 0x8710, | 0xf3af, | 0xe226, | 0xd0bd, | 0xc134, |
| 0x39c3, | 0x284a, | 0x1ad1, | 0x0b58, | 0x7fe7, | 0x6e6e, | 0x5cf5, | 0x4d7c, |
| 0xc60c, | 0xd785, | 0xe51e, | 0xf497, | 0x8028, | 0x91a1, | 0xa33a, | 0xb2b3, |
| 0x4a44, | 0x5bcd, | 0x6956, | 0x78df, | 0x0c60, | 0x1de9, | 0x2f72, | 0x3efb, |
| 0xd68d, | 0xc704, | 0xf59f, | 0xe416, | 0x90a9, | 0x8120, | 0xb3bb, | 0xa232, |
| 0x5ac5, | 0x4b4c, | 0x79d7, | 0x685e, | 0x1ce1, | 0x0d68, | 0x3ff3, | 0x2e7a, |
| 0xe70e, | 0xf687, | 0xc41c, | 0xd595, | 0xa12a, | 0xb0a3, | 0x8238, | 0x93b1, |
| 0x6b46, | 0x7acf, | 0x4854, | 0x59dd, | 0x2d62, | 0x3ceb, | 0x0e70, | 0x1ff9, |

0xf78f, 0xe606, 0xd49d, 0xc514, 0xb1ab, 0xa022, 0x92b9, 0x8330, 0x7bc7, 0x6a4e, 0x58d5, 0x495c, 0x3de3, 0x2c6a, 0x1ef1, 0x0f78

};

/*

** Descriptions: CRC16 checksum function

** Input: Data to check,Stream length, initialized checksum

** Output: CRC checksum

*/

uint16_t Get_CRC16_Check_Sum(uint8_t *pchMessage,uint32_t dwLength,uint16_t wCRC)

{

uint8_t chData;

if (pchMessage == 0) return 0xFFFF; while(dwLength--)

{

chData = *pchMessage++;

(wCRC) = ((uint16_t)(wCRC) >> 8) ^ wCRC_Table[((uint16_t)(wCRC) ^ (uint16_t)(chData)) & 0x00ff];

}

return wCRC;

}

/*

** Descriptions: CRC16 Verify function

** Input: Data to Verify,Stream length = Data + checksum

** Output: True or False (CRC Verify Result)

*/

uint8_t Verify_CRC16_Check_Sum(uint8_t *pchMessage, uint32_t dwLength)

{

uint16_t wExpected = 0;

if ((pchMessage == 0) || (dwLength <= 2)) return 0;

wExpected = Get_CRC16_Check_Sum ( pchMessage, dwLength - 2, CRC_INIT);

return ((wExpected & 0xff) == pchMessage[dwLength - 2] && ((wExpected >> 8) & 0xff) == pchMessage[dwLength - 1]);

}

/*

** Descriptions: append CRC16 to the end of data

** Input: Data to CRC and append,Stream length = Data + checksum

** Output: True or False (CRC Verify Result)

*/

void Append_CRC16_Check_Sum(uint8_t * pchMessage,uint32_t dwLength)

{

uint16_t wCRC = 0;

if ((pchMessage == 0) || (dwLength <= 2)) return;

wCRC = Get_CRC16_Check_Sum ((uint8_t *)pchMessage, dwLength-2, CRC_INIT); pchMessage[dwLength-2] = (uint8_t)(wCRC & 0x00ff);

pchMessage[dwLength-1] = (uint8_t)((wCRC >> 8)& 0x00ff);

}

- 上位机接收示例程序

# nodes/serial_comm.py

import rclpy

from rclpy.node import Node

import serial

import struct

import time

from geometry_msgs.msg import Twist

from std_msgs.msg import UInt8, Bool

import struct

from typing import Union

class CRCCalculator:

def __init__(self):

# CRC8查找表

self.CRC8_TAB = [

0x00, 0x5e, 0xbc, 0xe2, 0x61, 0x3f, 0xdd, 0x83, 0xc2, 0x9c, 0x7e, 0x20, 0xa3, 0xfd, 0x1f, 0x41,

0x9d, 0xc3, 0x21, 0x7f, 0xfc, 0xa2, 0x40, 0x1e, 0x5f, 0x01, 0xe3, 0xbd, 0x3e, 0x60, 0x82, 0xdc,

0x23, 0x7d, 0x9f, 0xc1, 0x42, 0x1c, 0xfe, 0xa0, 0xe1, 0xbf, 0x5d, 0x03, 0x80, 0xde, 0x3c, 0x62,

0xbe, 0xe0, 0x02, 0x5c, 0xdf, 0x81, 0x63, 0x3d, 0x7c, 0x22, 0xc0, 0x9e, 0x1d, 0x43, 0xa1, 0xff,

0x46, 0x18, 0xfa, 0xa4, 0x27, 0x79, 0x9b, 0xc5, 0x84, 0xda, 0x38, 0x66, 0xe5, 0xbb, 0x59, 0x07,

0xdb, 0x85, 0x67, 0x39, 0xba, 0xe4, 0x06, 0x58, 0x19, 0x47, 0xa5, 0xfb, 0x78, 0x26, 0xc4, 0x9a,

0x65, 0x3b, 0xd9, 0x87, 0x04, 0x5a, 0xb8, 0xe6, 0xa7, 0xf9, 0x1b, 0x45, 0xc6, 0x98, 0x7a, 0x24,

0xf8, 0xa6, 0x44, 0x1a, 0x99, 0xc7, 0x25, 0x7b, 0x3a, 0x64, 0x86, 0xd8, 0x5b, 0x05, 0xe7, 0xb9,

0x8c, 0xd2, 0x30, 0x6e, 0xed, 0xb3, 0x51, 0x0f, 0x4e, 0x10, 0xf2, 0xac, 0x2f, 0x71, 0x93, 0xcd,

0x11, 0x4f, 0xad, 0xf3, 0x70, 0x2e, 0xcc, 0x92, 0xd3, 0x8d, 0x6f, 0x31, 0xb2, 0xec, 0x0e, 0x50,

0xaf, 0xf1, 0x13, 0x4d, 0xce, 0x90, 0x72, 0x2c, 0x6d, 0x33, 0xd1, 0x8f, 0x0c, 0x52, 0xb0, 0xee,

0x32, 0x6c, 0x8e, 0xd0, 0x53, 0x0d, 0xef, 0xb1, 0xf0, 0xae, 0x4c, 0x12, 0x91, 0xcf, 0x2d, 0x73,

0xca, 0x94, 0x76, 0x28, 0xab, 0xf5, 0x17, 0x49, 0x08, 0x56, 0xb4, 0xea, 0x69, 0x37, 0xd5, 0x8b,

0x57, 0x09, 0xeb, 0xb5, 0x36, 0x68, 0x8a, 0xd4, 0x95, 0xcb, 0x29, 0x77, 0xf4, 0xaa, 0x48, 0x16,

0xe9, 0xb7, 0x55, 0x0b, 0x88, 0xd6, 0x34, 0x6a, 0x2b, 0x75, 0x97, 0xc9, 0x4a, 0x14, 0xf6, 0xa8,

0x74, 0x2a, 0xc8, 0x96, 0x15, 0x4b, 0xa9, 0xf7, 0xb6, 0xe8, 0x0a, 0x54, 0xd7, 0x89, 0x6b, 0x35

]

# CRC16查找表

self.wCRC_Table = [

0x0000, 0x1189, 0x2312, 0x329b, 0x4624, 0x57ad, 0x6536, 0x74bf, 0x8c48, 0x9dc1, 0xaf5a, 0xbed3, 0xca6c, 0xdbe5, 0xe97e, 0xf8f7,

0x1081, 0x0108, 0x3393, 0x221a, 0x56a5, 0x472c, 0x75b7, 0x643e, 0x9cc9, 0x8d40, 0xbfdb, 0xae52, 0xdaed, 0xcb64, 0xf9ff, 0xe876,

0x2102, 0x308b, 0x0210, 0x1399, 0x6726, 0x76af, 0x4434, 0x55bd, 0xad4a, 0xbcc3, 0x8e58, 0x9fd1, 0xeb6e, 0xfae7, 0xc87c, 0xd9f5,

0x3183, 0x200a, 0x1291, 0x0318, 0x77a7, 0x662e, 0x54b5, 0x453c, 0xbdcb, 0xac42, 0x9ed9, 0x8f50, 0xfbef, 0xea66, 0xd8fd, 0xc974,

0x4204, 0x538d, 0x6116, 0x709f, 0x0420, 0x15a9, 0x2732, 0x36bb, 0xce4c, 0xdfc5, 0xed5e, 0xfcd7, 0x8868, 0x99e1, 0xab7a, 0xbaf3,

0x5285, 0x430c, 0x7197, 0x601e, 0x14a1, 0x0528, 0x37b3, 0x263a, 0xdecd, 0xcf44, 0xfddf, 0xec56, 0x98e9, 0x8960, 0xbbfb, 0xaa72,

0x6306, 0x728f, 0x4014, 0x519d, 0x2522, 0x34ab, 0x0630, 0x17b9, 0xef4e, 0xfec7, 0xcc5c, 0xddd5, 0xa96a, 0xb8e3, 0x8a78, 0x9bf1,

0x7387, 0x620e, 0x5095, 0x411c, 0x35a3, 0x242a, 0x16b1, 0x0738, 0xffcf, 0xee46, 0xdcdd, 0xcd54, 0xb9eb, 0xa862, 0x9af9, 0x8b70,

0x8408, 0x9581, 0xa71a, 0xb693, 0xc22c, 0xd3a5, 0xe13e, 0xf0b7, 0x0840, 0x19c9, 0x2b52, 0x3adb, 0x4e64, 0x5fed, 0x6d76, 0x7cff,

0x9489, 0x8500, 0xb79b, 0xa612, 0xd2ad, 0xc324, 0xf1bf, 0xe036, 0x18c1, 0x0948, 0x3bd3, 0x2a5a, 0x5ee5, 0x4f6c, 0x7df7, 0x6c7e,

0xa50a, 0xb483, 0x8618, 0x9791, 0xe32e, 0xf2a7, 0xc03c, 0xd1b5, 0x2942, 0x38cb, 0x0a50, 0x1bd9, 0x6f66, 0x7eef, 0x4c74, 0x5dfd,

0xb58b, 0xa402, 0x9699, 0x8710, 0xf3af, 0xe226, 0xd0bd, 0xc134, 0x39c3, 0x284a, 0x1ad1, 0x0b58, 0x7fe7, 0x6e6e, 0x5cf5, 0x4d7c,

0xc60c, 0xd785, 0xe51e, 0xf497, 0x8028, 0x91a1, 0xa33a, 0xb2b3, 0x4a44, 0x5bcd, 0x6956, 0x78df, 0x0c60, 0x1de9, 0x2f72, 0x3efb,

0xd68d, 0xc704, 0xf59f, 0xe416, 0x90a9, 0x8120, 0xb3bb, 0xa232, 0x5ac5, 0x4b4c, 0x79d7, 0x685e, 0x1ce1, 0x0d68, 0x3ff3, 0x2e7a,

0xe70e, 0xf687, 0xc41c, 0xd595, 0xa12a, 0xb0a3, 0x8238, 0x93b1, 0x6b46, 0x7acf, 0x4854, 0x59dd, 0x2d62, 0x3ceb, 0x0e70, 0x1ff9,

0xf78f, 0xe606, 0xd49d, 0xc514, 0xb1ab, 0xa022, 0x92b9, 0x8330, 0x7bc7, 0x6a4e, 0x58d5, 0x495c, 0x3de3, 0x2c6a, 0x1ef1, 0x0f78

]

# 初始值

self.CRC8_INIT = 0xFF

self.CRC16_INIT = 0xFFFF

def get_crc8_check_sum(self, data: Union[bytes, bytearray], length: int = None, crc_init: int = None) -> int:

"""

CRC8校验和计算

"""

if crc_init is None:

crc_init = self.CRC8_INIT

if length is None:

length = len(data)

crc = crc_init

for i in range(length):

uc_index = crc ^ data[i]

crc = self.CRC8_TAB[uc_index & 0xFF]

return crc

def get_crc16_check_sum(self, data: Union[bytes, bytearray], length: int = None, crc_init: int = None) -> int:

"""

CRC16校验和计算

"""

if crc_init is None:

crc_init = self.CRC16_INIT

if length is None:

length = len(data)

crc = crc_init

for i in range(length):

ch_data = data[i]

crc = (crc >> 8) ^ self.wCRC_Table[(crc ^ ch_data) & 0xFF]

return crc

class SerialCommNode(Node):

def __init__(self):

super().__init__('serial_comm')

self.declare_parameter('port', '/dev/ttyACM0')

self.declare_parameter('baud', 115200)

port = self.get_parameter('port').value

baud = self.get_parameter('baud').value

self.ser = serial.Serial(port, baud, timeout=0.01)

if not self.ser.is_open:

self.get_logger().error(f"Failed to open serial port {port}")

return

else:

self.get_logger().info(f"Serial port {port} opened successfully")

# 初始化CRC计算器

self.crc_calc = CRCCalculator()

# Publishers

self.vel_pub = self.create_publisher(Twist, '/current/velocity', 10)

self.gimbal_pub = self.create_publisher(Twist, '/current/gimbal', 10)

# Subscribers

self.create_subscription(Twist, '/target/velocity', self.vel_callback, 10)

self.create_subscription(Twist, '/target/gimbal', self.gimbal_callback, 10)

self.create_subscription(UInt8, '/system/mode', self.mode_callback, 10)

self.create_subscription(Bool, '/fire/command', self.fire_callback, 10)

self.timer = self.create_timer(0.01, self.read_serial)  # 100Hz

def vel_callback(self, msg):

# CMD 0x402: X, Y, angular.z

data = bytearray()

data += struct.pack('<f', msg.linear.x)

data += struct.pack('<f', msg.linear.y)

data += struct.pack('<f', msg.angular.z)

self.get_logger().info("x={:.5f}, y={:.5f}, rot={:.5f}".format(msg.linear.x, msg.linear.y, msg.angular.z))

data += b'\x00'

self.send_frame(0x402, data)

def gimbal_callback(self, msg):

# CMD 0x403: big_yaw, small_yaw, small_pitch

data = bytearray()

data += struct.pack('<f', msg.linear.x)  # big yaw

data += struct.pack('<f', msg.linear.y)  # small yaw

data += struct.pack('<f', msg.angular.y) # small pitch

self.get_logger().info("big_yaw={:.5f}, small_yaw={:.5f}, small_pitch={:.5f}".format(msg.linear.x, msg.linear.y, msg.angular.y))

data += b'\x00'

self.send_frame(0x403, data)

def mode_callback(self, msg):

data = bytearray(13)

data[12] = msg.data  # 1,2,3

self.send_frame(0x405, data)

def fire_callback(self, msg):

data = bytearray(13)

fire_time = int(time.time() * 1000) % (2**32)

data[0:4] = struct.pack('<I', fire_time)

data[12] = 1 if msg.data else 0

self.send_frame(0x404, data)

def send_frame(self, cmd_id, data):

if len(data) != 13:

self.get_logger().error("Data length must be 13")

return

header = bytearray([0xA5, 0x0D, 0x00, 0x00])

crc8 = self.crc_calc.get_crc8_check_sum(header[:4])

header.append(crc8 & 0xFF)

frame = header + struct.pack('<H', cmd_id) + data

crc16 = self.crc_calc.get_crc16_check_sum(frame)

frame += struct.pack('<H', crc16)

#self.get_logger().info(f"Sending frame: {frame}")

self.ser.write(frame)

def read_serial(self): # 未试验过，仅参考协议

# 简化：只处理 0x301 帧（底盘->上位机）

if self.ser.in_waiting >= 22:

raw = self.ser.read(22)

if len(raw) == 22 and raw[0] == 0xA5 and raw[4] == 0xD3:

cmd = struct.unpack('<H', raw[5:7])[0]

if cmd == 0x301:

chassis_yaw = struct.unpack('<f', raw[7:11])[0]

small_yaw = struct.unpack('<f', raw[11:15])[0]

small_pitch = struct.unpack('<f', raw[15:19])[0]

# 发布当前状态

vel_msg = Twist()

vel_msg.angular.z = chassis_yaw

self.vel_pub.publish(vel_msg)

gimbal_msg = Twist()

gimbal_msg.linear.y = small_yaw

gimbal_msg.angular.y = small_pitch

self.gimbal_pub.publish(gimbal_msg)

def main(args=None):

rclpy.init(args=args)

node = SerialCommNode()

rclpy.spin(node)

node.destroy_node()

rclpy.shutdown()

修订

| 日期 | 版本 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| 2025.1.10 | 1.0 | 合并两个文档，补充说明 |
|  |  | 后续：1、通信改为使用通信板进行分发 2、增加裁判系统数据分发 |